CODICE VB6

Dim Dato As String

---------------------------------------------------

Private Sub Form_Load()  	‘Eseguito automaticamente all’apertura di Form1

MSComm1.PortOpen = True  	‘Apre la porta Comm1

End Sub

---------------------------------------------------

Private Sub Command1_Click()  	‘Eseguito quando viene premuto il pulsante “Invia“

MSComm1.Output = Chr$(Val(Text1.Text))	‘Val converte il testo inserito nella Text Box1  in ‘numero. Chr restituisce il carattere associato al ‘codice numerico inserito nella Test Box1

‘Esempio: Val(‘65’) = 65;   Chr(65) = ‘a’

‘La ‘a’ viene inviata a Comm1

Timer1.Enabled = True	‘Abilita  il Timer1. La Sub Timer1_Timer() viene eseguita ogni ‘tot’ millisecondi in attesa di un CR di risposta dal micro

End Sub

-------------------------------------------------------

Private Sub Timer1_Timer()	‘Dopo il tempo impostato:

Dato = MSComm1.Input	‘Alla variabile Dato viene assegnato il carattere in ‘arrivo sulla Comm1

If Dato <> "" Then	‘se il carattere è diverso da ‘niente’

‘(cioè c’è un dato)

If Asc(Dato) = 13 Then	‘se il codice numerico (Asc) del carattere è 13

‘(cioè è arrivato un CR = Carriage Return)

MSComm1.Output = Chr$(Val(Text2.Text))’Viene inviato il ‘carattere’ presente in Text2

Timer1.Enabled = False	‘ed il Timer1 viene disabilitato

End If

End If

End Sub

-----------------------------------------------------

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)	‘Eseguito autom. alla chiusura di Form1

MSComm1.PortOpen = False  	‘Chiude la porta Comm1

End Sub